分布式存储系统

一、技术指标

- 外型：≥4U，标配原厂导轨；

- CPU：≥2颗处理器，单颗CPU核数≥12，线程数≥24，基频≥2.4GHz，支持AVX-512；

- 内存：配置≥8个32GB DDR5 5600内存模块；

- 硬盘：配置≥60个20TB 7.2K硬盘，≥2个960GB 2.5寸 SSD硬盘；

- 硬盘扩展：最大支持≥60个3.5寸硬盘槽位，≥12个2.5寸硬盘槽位，提供证明材料；

- 扩展插槽：≥6个PCIe标准形态插槽，其中要求≥5个PCIe 5.0（非OCP形态），≥2个OCP 3.0插槽，提供证明材料；

- 网卡：配置≥2端口10G SFP+光接口以太网卡及光模块，≥4个千兆电接口以太网卡；

- 阵列控制器：配置≥1块16个SAS 端口RAID卡（8GB缓存），支持0，1，5，6；

- 电源：配置≥4个交流&高压直流电源；

- 管理要求：

  - 支持检测BMC存在的安全隐患，可通过安全仪表集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险，提供证明材料；

  - BIOS开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障，提供证明材料；

- 规格要求：服务器要求全新，产品为全配置装箱，在厂商整机配置清单上包含全部配件, 必须保证产品是同一批次出厂，通过官方的400服务热线可查询到配置详细信息，必须和采购要求匹配一致，提供证明材料；

- 存储设备管理：支持添加NFS、GlusterFS、CephFs、Luster、GPFS、Minio等存储，同时可以配置存储绑定的计算节点设备，提供证明材料；

- 镜像上传：支持用户push、pull自定义镜像，推送过程中增加权限校验，用户名与密码与整体平台用户一致，提供证明材料；

- web防护：提供Web应用防护拦截功能，防范常见的Web攻击和安全威胁（①防止SQL注入、XSS、SSRF等Web攻击；②屏蔽常见的扫描黑客工具和扫描器；③拦截异常的网络请求，以防止恶意行为；④防止Webshell上传，有效阻止通过上传恶意文件获取对系统的控制；⑤防止类似SVN和备份文件泄漏，保护敏感信息不被非授权访问），提供证明材料。

    - 服务要求

1. 安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期：自验收合格日起提供原厂保修3年。

3.维修响应时间：接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

4.交货地点：用户指定地点。