紧凑型智能激光器

- 技术参数要求

- 波长：561.00 ±2nm

- 输出功率：150mW

- 功率稳定性：<2

- 空间模式：TEM00

- 模式质量，M2:≤1.1

- Beam Diameter : 7mm

- 光束发散（毫弧度）:Full-Angle: ≤1.2

- RMS 噪音:≤0.25% (20Hz to 20MHz)

- 指示稳定性（微弧/°C）:<5

- 激光类型:Diode

- 激光等级 - CDRH：IIIb

- 工作温度：15 to 40°C

- 偏振：100:1

- 输出类型：Free Space

- 包括USB、RS-485和全功能I/O接口

- 配套散热器及电源

- 激光器尺寸：不大于70（长）*40（宽）*40（高）mm

二．售后服务要求

1.设备安装调试: 卖方提供安装调试指导服务，并配合买方进行验收。

2.质保期：验收合格日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。